天通北斗复合型天线

HG-HMYL3161（AT-753）

- 产品介绍

HG-HMYL3161（AT-753）是一款B1/L1加天通段复合型天线，可以接收北斗B1频段和GPS L1频段信号，并且可用于天通通讯，具有体积小、性能可靠稳定等特点、可配合多种接收机使用，广泛应用于手持机。

- 技术特点

- 天线单元重量轻，安装方便

- 可根据客户要求定制

- 技术参数

| 天线阵子指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 频段 | B1/L1 （1561.098±2.046MHz， 1575.42±12MHz） |  | 天通（1980MHz-2010MHz，2170MHz-2200MHz） |
| 增益 | 仰角60°-90°：≥0dBi； 仰角30°-60°：≥-3dBi |  | ±35°范围内≥2dBi |
| 轴比 | ≤3.0dB |  | ≤2.0dB |
| 极化方式 | RHCP |  | LHCP |
| 驻波比 | 1.5 |  | 1.5 |
| 阻抗 | 50欧姆 |  |  |
| 承受功率 | 5W |  |  |
| LNA指标 | 北斗 | 天通 |  |
| 增益 | 17±2dB |  |  |
| 噪声系数 | ≤2dB |  |  |
| 输出驻波比 | ≤2 |  |  |
| 工作电压 | 3±0.2V |  |  |
| 工作电流 | ≤12mA |  |  |
| 结构特性 |  |  |  |
| 接头方式 | 双芯连接器 |  |  |
| 尺寸 | Ø18mm**162mm |  |  |
| 重量 | ≤60g |  |  |
| 工作环境 |  |  |  |
| 工作温度 | -40℃～+80℃ |  |  |
| 存储温度 | -55℃～+85℃ |  |  |
| 湿度 | 45～95 |  |  |

- 结构图纸

- 产品图