海积船载动中通

HG-KU-PC60

- 产品介绍

海积Ku频段船载动中通采用两轴稳定，三轴跟踪的方式设计，集成了导航传感器和信号强度跟踪，并内嵌GPS/北斗模块，能够保证船舶在行驶过程天线始终精确地对准卫星，即使船只巡航在恶劣的海况中，也能确保收发信号的稳定性。

本系统可应用于近海以及内河航行船只或海上作业平台。

- 技术特点

- 模块化设计，集成度高，稳定性强 - 跟踪精度高，响应速度快 - 部件自主设计，兼容性强，成本低 - 宽带天线技术

- 技术参数

| 规格参数 |  |
| --- | --- |
| 尺寸 | Ф730mm*H745mm |
| 重量 | 35kg |
| 工作频段 | 接收 10.7GHz~12.75GHZ 发射 13.75GHz~14.5GHZ |
| 天线口径 | 等效口径0.6米 |
| 天线增益 | 发射≥35.5dBi@12.5GHz 接收≥36.5dBi@14.25GHz |
| 极化方式 | 线极化，自动调整 |
| 基座类型 | 两轴稳定 |
| 整机功耗 | <200W(含功放) |
| 天线运动范围 | 方位0°~680° 俯仰-10°~90° 极化>240° |
| 初始搜星时间 | ＜120s |
| 工作电源 | 100V~240V AC |
| 工作湿度 | -25°C~+55°C |
| 工作温度 | 0%~95% |
| EIRP值 | ≥44.3dBW@14.25GHz,BUC 6W |
| G/T值 | ≥14.5dB/K@12.5GHz,20°EL |
| 端口隔离度 | ≥85dB |
| 交叉极化隔离 | ≥30dB |

- 产品样式